验证OffAxisProjection脚本的准确性

- 具体方法

- 通过脚本找到物体的世界坐标和大小

- 通过脚点在unity中建立合适位置的3面屏幕，需与现实实验室中的屏幕相匹配（屏幕宽高4米*2.5米，屏幕需相连接且各呈90度，下沿有0.2米等）

- 在unity中确定合适的eyeroot，该位置就是实验室中受试者眼睛的大概位置

- 通过eyeroot与3面屏幕的垂重距离以及eyeroot与所选物体中心点的距离算出物体在该屏幕的投影比例（物体在屏幕前，放大，在屏幕后，缩小）

- 左，前，右屏各挑一个物体进行计算（左屏挑的花盆，右屏挑的画，前屏挑的电视机），真实屏幕里的物体大小 = 投影比例 * unity里物体大小

- 所选物体必须与屏幕近似平行

- 测量真实屏幕里物体的大小，与5的计算结果对比

- 经过计算，误差均在5%以内，可能的原因是手测的物体大小有误差，以及中心点可能存在少许偏移

- 理论依据

- 重要公式：fov=2arctan(S/2d)。d是眼和屏幕的距离，d越小fov越大，物体越小。S为屏幕大小。